CENU APTAUJA

“Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Iecavas pilsētā un pagastā”

identifikācijas numurs IAP 2025/3/CA

- Pasūtītājs

| ## Pasūtītāja nosaukums | ## Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas apvienības pārvalde” |
| --- | --- |
| ## Juridiskā adrese | ## Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913 |
| ## Reģistrācijas numurs | ## 90009116223 |
| ## Kontaktpersona | ## Vadītāja vietnieks Mārtiņš Vilciņš |
| ## Tālruņa numurs | ## +371 20041730 |
| ## E-pasta adrese | ## martins.vilcins@bauskasnovads.lv |

2. Iepirkuma priekšmets

2.1. Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Iecavas pilsētā un pagastā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

## 3. Identifikācijas numurs

## 3.1. IAP 2025/3/CA

## 4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2025. gada 12.martam, plkst. 12:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: lasma.melnika@bauskasnovads.lv.

- Līguma nosacījumi:

  - Līguma izpildes laiks: 12 mēnešu periods no līguma parakstīšanas dienas.

  - Līguma izpildes vieta: Iecavas pilsētas un pagasta teritorija Bauskas novadā.

  - Apmaksa: Līgums ar pēcapmaksu pēc kārtējā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas.

  - Pasūtītājs patur tiesības samazināt pakalpojuma apjomu, ja Pretendenta finanšu piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.

  - Pretendents preces cenā iekļauj visus izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma veikšanu.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Iesniedzamie dokumenti

  - Pieteikums dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2.pielikumam.

  - Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam (pievienots Excell fails).

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs

7.1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Iecavas pilsētā un pagastā”

identifikācijas numurs IAP 2025/3/CA

Tehniskajā specifikācijā norādītie koku skaita apjomi ir aptuveni. Tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms nav uzskatāms par saistošu Pasūtītājam – konkrētos apjomus pēc apstākļiem, vajadzības un finanšu iespējām noteiks Pasūtītājs, līguma darbības laikā.

VEICAMIE DARBI

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bīstamo un bojāto koku zāģēšana un novākšana | gab | 15 |
| 2. | Koku kopšana veicot sauso, un bīstamo zaru izzāģēšanu | gab | 57 |

- Bīstamo un bojāto koku zāģēšana un novākšana Iecavas pilsētā un pagastā (15 koki).

- Koku kopšana, veicot sauso, un bīstamo zaru izzāģēšanu Iecavas parkā un kapsētās (27 koki):

  - Sila kapos (15 koki);

  - Smedes kapos (2 koki);

  - Jaundedžu kapos (2 koki);

  - Baložu kapos (3 koki)

  - Sila parks (5 koki).

- Koku kopšana, veicot sauso un bīstamo zaru izzāģēšanu Iecavas pilsētā un pagastā (30 koki):

PRASĪBAS

- Koku zāģēšanu un kopšanu veic kokkopji – arboristi.

- Darba veikšanai jānodrošina drošības līdzekļu uzstādīšana – zāģēšanas vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentēm, barjerām vai konusiem atbilstoši normatīvajiem aktiem. Nepieciešamības gadījumā jāorganizē transporta kustība.

- Bīstamo koku (nolūzuši, bīstami sasvērušies, aizlūzuši, nokaltuši) novākšana, nozāģēšana tiek veikta nekavējoties, pēc pasūtītāja pieteikuma (darbi uzsākami 4 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma brīža), ja laikapstākļi ir atbilstoši darba veikšanai, neapdraudot kāda dzīvību / veselību. Nozāģētie koki jāsagarina ne garāki par 2 metriem un jānovieto tā, lai tie netraucē autobraucējiem un gājējiem.

- Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Beidzot vai pārtraucot strādāšanu, darba vieta jāsakārto no zariem un zāģu skaidām.

- Darba vietas sakārtošana, t.sk. augsnes virskārtas izlīdzināšana, darbu veikšanas laikā radušos atkritumu (koku zari, skaidas, u.c.) savākšana, nogādāšana atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietās (Iecavas novada robežās) – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgās izmaksas.

- Darba vietā nav atļauta vides piesārņošana ar sadzīves atkritumiem, izlietu degvielu, eļļām un citām vielām.

- Zāģmateriāls paliek Pasūtītāja īpašumā.

- Celmu augstums nedrīkst pārsniegt 20 cm.

- Darbi jāveic, ievērojot darba, satiksmes, iedzīvotāju un tehniskās drošības pasākumus, nebojājot apkārtējās ēkas, būves, aprīkojumus, labiekārtojuma elementus, apstādījumus vai tehniku, inženierkomunikāciju tīklus u.c.

- Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešajai personai nodarīto kaitējumu (civiltiesiskā apdrošināšana), kas radusies darbu izpildes laikā un / vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto darbu izpildes dēļ.

- Nodrošināt darbu izpildē atbilstošu nepieciešamo tehniku, aprīkojumu, ekipējumu un cilvēku resursus.

- Par uzdevuma izpildei izvēlēto darba metodi, darba kvalitāti atbild Izpildītājs.

- Jebkuru darbu veikšana un to veikšanas kārtība iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Darbu veikšanas laikā Pasūtītājs var dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz darba veikšanu.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI KOKU VAINAGU VEIDOŠANAI UN KOPŠANAI

- Zaru zāģēšanas un koku vainagu veidošanas gadījumos ievērot koku sugas īpatnības.

- Dabiska vainaga sakopšanas laikā kokam tiek izgriezti nevēlamie galotnes konkurenti, kā arī izgriezti sausie, atmirstošie, slimie, norīvētie, nolūzušie, aizlūzušie, virzienā uz vainaga iekšpusi augošie un citādi bojātie zari.

- Vainagu paaugstina, izgriežot apakšējos zarus, kā arī, saīsinot tos zarus, kurus paredzēts izņemt nākotnē. Lai vainaga paaugstināšana neradītu proporcionālu nesamērību, vainagam vajadzētu veidot 2/3 no kopējā koku garuma.

- Vainagu samazināšana jāizmanto, lai samazinātu vainagu vai koka izmērus, iespēju robežās cenšoties saglabāt koka dabisko formu. Saīsinot vainagu, zari jāapgriež līdz iekšējiem sānzariem vai pilnībā līdz stumbram, galotnes apgriešana nav vēlama. Veicot īsināšanu, paliekošā zara garumam vajag būt vismaz 1/3 daļa no apgrieztā zara, sānzarus jāapgriež tā, lai palikušie zari veido vienmērīgu un harmonisku vainaga formu.

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Iecavas pilsētā un pagastā”

identifikācijas numurs IAP 2025/3/CA

| Informācija par pretendentu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |
| Tālrunis: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |
| Tālrunis: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Iecavas pilsētā un pagastā”

identifikācijas numurs IAP 2025/3/CA

Iepazinušies ar tirgus izpētes “Bīstamo koku zāģēšana un kopšana Iecavas pilsētā un pagastā”, identifikācijas numurs IAP 2025/3/CA noteikumiem, mēs piedāvājam veikt pakalpojumu par šādu līgumcenu:

| Nr.p.k. | Izpildāmais darbs | Vienība | Plānotais izpildes laiks | Daudzums | Vienības izmaksas EUR | Cena par plānoto apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bīstamo un bojāto koku zāģēšana un novākšana | gb | 12 mēnešu periods no līguma parakstīšanas dienas | 15 |  |  |
| 2. | Koku kopšana, veicot sauso un bīstamo zaru izzāģēšanu | gb | 12 mēnešu periods no līguma parakstīšanas dienas | 57 |  |  |
| Kopā par plānoto apjomu, EUR bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN (21%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā par plānoto apjomu, EUR ar PVN |  |  |  |  |  |  |

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu veikšanu, tajā skaitā visi riski, nodokļi, nodevas, atlīdzība transportlīdzekļu vadītājiem, degvielas izmaksas u.c.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |