1.pielikums

###### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

###### CENU APTAUJĀ

“ Siltummezglu apkope un remonts”,

###### identifikācijas numurs BAP/2-1/2025/43

- Pretendentam ir jāgarantē kvalitatīvi veikt ēku siltummezglu (turpmāk tekstā SM) aprīkojuma un inženiertehnisko tīklu/sistēmu apkalpošanu līgumā noteiktajā termiņā, atbilstoši Latvijas Republikas standartiem un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

- Siltumapgādes iekārtu, iekšējo un ārējo inženiertehnisko tīklu/sistēmu avārijas gadījumā, jebkurā no norādītajiem objektiem, Pretendentam ir jāierodas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūšu laikā un nekavējoties jāuzsāk bojājumu novēršana.

- Pakalpojuma izpilde tiek veikta vadoties no Pasūtītāja prasībām un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Izpildītāja pienākumos ietilpst SM iekārtu, palīgierīču vai to daļu remonts vai nomaiņa  attiecīgajā sistēmā, kā arī nepieciešamības gadījumā marķējumu nomaiņa un SM izvietoto mēriekārtu verifikācija.

- Visu Pakalpojuma izpildei nepieciešamo personālu, transportu, iekārtas, rezerves daļas un materiālus nodrošina izpildītājs.

- Līguma darbības termiņš – 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Siltummezgla apkope ietver:

  - visu siltummezglā esošo mērierīču metroloģisko pārbaudi (verificēšanu) atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām;

  - spiediena pārbaudi kontūrā, norādot esošo spiedienu un drošas darbības nodrošināšanai nepieciešamo;

  - izplešanās tvertņu atslēgšanu un pārbaudi, veicot blīvuma pārbaudi un atjaunojot darba spiedienu;

  - cirkulācijas sūkņu un plūsmas filtru tīrīšanu no gružiem, pārbaudi;

  - siltumtehnikās sistēmas vadības automātikas pārbaudi un drošas darbības nodrošināšanas parametru iestatīšanu;

  - darbības kļūdu noteikšanu, fiksāciju un atiestatīšanu;

  - temperatūras devēju drošas darbības pārbaudi;

  - noslēgarmatūras drošības vārstu un regulējošo vārstu drošas darbības pārbaudi;

  - siltummaiņu skalošanu;

  - dubļu filtru tīrīšanu;

  - vizuālo siltummezglu novērtēšanu.

  - Iekārtas apkopes un defektu akta sagatavošanu (veicot foto fiksāciju) atspoguļojot veiktos apkopes darbus un norādot tajā konstatētos vizuālos un tehniskos bojājumus, ieteikumus konstatēto defektu novēršanai, pievienojot veicamo remontdarbu tāmi.

- Ja nepieciešami iekārtu remontdarbi, Izpildītājs sagatavo detalizētu remonta izmaksu tāmi, kuru pirms remonta uzsākšanas iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai saskaņošanai. Iekārtu remonts tiek uzsākts tikai pēc tāmes saskaņošanas. Remontdarbus veic 1 mēneša laikā.

- Apkopes darbi jāveic 2 nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas  dienas.

- Garantija darbiem vismaz 24 mēneši no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- Pretendentam jānodrošina zemāk norādīto apkures iekārtu apkopi un remontdarbus šādos objektos:

| Nr.p.k. | Objekta adrese |
| --- | --- |
|  | Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads |
|  | Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pagasts, Bauskas novads |
|  | Doktorāta iela 6, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads |
|  | Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads |
|  | “Klētnieki”, Vecsaule, Vecsaules pagasts, Bauskas novads |
|  | “Pagastmāja”, Vecsaules, Vecsaules pagasts, Bauskas novads |
|  | “Jaunsaules pamatskola”, Jaunsaule, Vecsaules pagasts, Bauskas novads |
|  | “Sociālais centrs Lilijas”, Ozolaine, Vecsaules pagasts, Bauskas novads |
|  | “Ozolaines pamatskola”, Ozolaine, Vecsaules pagasts, Bauskas novads |

Pasūtītājam ir tiesības samazināt objektu skaitu un tas nav par pamatu cenu izmaiņām.