2. pielikums

Tehniskās specifikācijas

Iepirkumam „Logu, durvju piegāde un uzstādīšana”,

id. Nr. BAP/2026/2-1/20

- Logu piegādes un uzstādīšanas  tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Adrese | Aptuvenie logu izmēri | Daudzums (gab.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Tikai stikla paketes nomaiņa Virsaiši–1, Code, Codes pag, Bauskas nov. Kontaktpersona: Codes pagasta nodaļas saimniecības pārzinis Uldis Kaņeps 29186809 | 45 cm x 66,5 cm | 1 |
| 1.2. | Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. | 180 cm x 153 cm. Neverams | 1 |
| 1.3. | Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. | 118 cm x 142 cm Viendaļīgs, verams -atgāžams | 1 |
| 1.4. | Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. | 134 cm x 1170 cm Divdaļīgs, 1 verams, atgāžams | 2 |
| 1.5. | Kamardes iela 5, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. | 860 cm x 117 cm Viendaļīgs, verams -atgāžams | 1 |
| 1.6. | Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. | 172 cm x 800 cm Divdaļīgs, 1 verams, atgāžams | 1 |

Pasūtītāja kontaktpersona nodrošina Pretendentiem līguma izpildes vietas apskati. Pretendentam jāveic precizēšanas mērījumi, kas nepieciešami logu izgatavošanai, mērījumu laiku  saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu (Nolikuma 4.punkts). Logi tiek izgatavoti uz precīzu mērījumu pamata.

Logiem jābūt aprīkotiem ar vēršanu trijos stāvokļos, t.sk. „ziemas vēdināšanu”.

Kārbas iebūves dziļums ne mazāks 70 mm.

PVC profilos nerūsējošs tērauda armējums vai cinkota tērauda armējums pilnā garumā.

Logiem jābūt ar dubultblīvējumu, blīvgumijām ir jābūt nomaināmām.

Logi nedrīkst būt ražoti no otrreizējām izejvielām, kuras satur svinu.

- Iekšējo palodžu tehniskā specifikācija

Iekšējās palodzes izgatavo no PVC materiāla – balta, matēta.

Palodžu skaits – 6 gab.

Pasūtītāja kontaktpersona nodrošina Pretendentiem līguma izpildes vietas apskati. Pretendentam jāveic precizēšanas mērījumi, kas nepieciešami palodžu izgatavošanai, mērījumu laiku  saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu (Nolikuma 4.punkts). Palodzes tiek izgatavotas uz precīzu mērījumu pamata.

Iekšējo palodžu montāžas laikā, kā atbalsts materiālu, pielieto PVC (vai citu                  materiālu ar līdzīgu termiskās izplešanās koeficientu un izturību pret ārējās vides faktoriem) ieliktņus ar maksimālo soli 50 cm.

- Ārējo palodžu tehniskā specifikācija

Ārējās palodzes izgatavo no krāsota cinkota skārda, pelēkā krāsā.

Palodžu skaits – 6 gab.

Pasūtītāja kontaktpersona nodrošina Pretendentiem līguma izpildes vietas apskati. Pretendentam jāveic precizēšanas mērījumi, kas nepieciešami palodžu izgatavošanai, mērījumu laiku  saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu (Nolikuma 4.punkts). Palodzes tiek izgatavotas uz precīzu mērījumu pamata.

- Logu montāžas, iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšanas, logu aiļu ārējās

un iekšējās apdares tehniskā specifikācija

Logu montāžā obligāti jāizmanto siltuma un vēja necaurlaidīgās lentas, pa visu loga perimetru, gan iekšpusē, gan ārpusē.

Iekšējo logu ailes virsmu siltina ar siltumizolācijas materiāliem, ja ailes spraugas lielākas par 1 cm. Apdarē izmanto ģipškartona plāksni, kuru gruntē un krāso baltā krāsā. Visi ģipškartona savienojumi ar logu un palodzi jāapstrādā ar hermētiķi.

Logu un palodžu demontāžas laikā sienas plaknē (gan iekštelpā, gan ārpusē) radīto bojājumu remonts ar virsmas sagatavošanu un apdari līdz 300 mm ap loga aili pa perimetru.

Logu montāžas laikā radīto inženierkomunikāciju bojājumu remonts vai nomaiņa.

Pretendents nodrošina demontēto logu un citu būvgružu utilizāciju.

Visi demontāžas, montāžas un apdares darbi tiek veikti no 8.30 - 16.00 darba laikā un darba dienās, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. Darbi, kas saistīti ar paaugstinātu troksni, tiek saskaņoti atsevišķi.

Demontēto logu vietā, tās pašas dienas laikā, jābūt ieliktiem jauniem logiem. Logu aile nedrīkst palikt tukša līdz nākamās dienas sākumam.

- Durvju  tehniskā specifikācija

Veco  durvju konstrukciju demontāža un jaunu PVC durvju izgatavošana -

Ieejas durvis 1. stāva gaitenī – 1 gab., 1. stāva kāpņu telpā – 1 gab.

Pakalpojuma sniedzējs darbus veic ar saviem materiāliem, savu darba spēku un par saviem līdzekļiem. Pēc darbu pabeigšanas, pakalpojuma sniedzējs telpas atstāj tādā stāvoklī, kādas tās ir bijušas pirms darbu uzsākšanas.

| Nr.p.k. | Adrese | Specifikācija | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. | Iekšdurvis – 1. stāva gaitenī - Divviru durvis 212 cm x 146 cm, ar divām vērtnēm ,vienas 90 cm, otras ar štalpa funkciju 56 cm - Baltā krāsā - Profila biezums 70 mm - Zemais slieksnis - Veras uz ārpusi - 70 cm no apakšas necaurspīdīgs pildījums - Montāža + apdare - Furnitūra: automātika | 1 gab. |
|  | Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. | Iekšdurvis- 1.stāva kāpņu telpā - Divviru durvis 235 cm x 160 cm, ar divām vērtnēm ,vienas 90 cm, otras ar štalpa funkciju 56 cm - Baltā krāsā - Profila biezums 70 mm - Zemais slieksnis - Veras uz ārpusi - 70 cm no apakšas necaurspīdīgs pildījums - Montāža + apdare - Furnitūra: automātika | 1 gab. |