###### 1.pielikums

###### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

###### CENU APTAUJĀ

###### “Koka nojumes  izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”

###### identifikācijas numurs BAP/2-1/2026/30

- Vispārīgie noteikumi

  - Izpildītājs izgatavo, piegādā un uzstāda brīvi stāvošu koka nojumi, ieskaitot pamatu izbūvi, bruģēta pacēluma izveidi, nesošā karkasa montāžu, sienu un jumta apdari, sola izbūvi un visu koka virsmu krāsošanu (turpmāk – Nojume).

  - Darbi veicami saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem. Jebkuras atkāpes no šajā tehniskajā specifikācijā noteiktā saskaņojamas ar Pasūtītāju pirms attiecīgo darbu uzsākšanas.

  - Nojume uzstādāma Pasūtītāja īpašumā adrese: “Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pagasts, Bauskas novads. Par uzstādīšanas vietas apskati dabā jāsazinās ar Pasūtītāja pārstāvi Daini Kursišu, tālruņa Nr.25657844.

  - Nojumes izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas termiņš: 60 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.

# Nojumes apraksts un galvenie izmēri

  - Nojume ir taisnstūra plānā, ar trim norobežotām sienām (aizmugurējā un divas sānu sienas) un atvērtu priekšpusi. Jumts vienslīpa, ar kritumu uz aizmuguri, lai lietus ūdens tiktu novadīts prom no ieejas zonas.

| Parametrs | Izmērs | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Nojumes dziļums (ass–ass) | 2 500 mm | Perpendikulāri priekšējai malai |
| Nojumes garums (ass–ass) | 4 500 mm | Gar priekšējo malu |
| Priekšējo stabu augstums | 2 600 mm | No bruģa virsmas līdz sijas apakšai |
| Aizmugurējo stabu augstums | 2 000 mm | No bruģa virsmas līdz sijas apakšai |
| Jumta kritums | 600 mm / 2 500 mm | 24 % jeb ≈ 13,5° |
| Spāres slīpuma garums | ≈ 2 571 mm | Bez jumta izlaidumiem |
| Jumta izlaidums priekšpusē | 300 mm | Aizsardzība pret lietu |
| Jumta izlaidums aizmugurē | 200 mm | Ar lietus ūdens teknes iespēju |
| Jumta izlaidums sānos | 250 mm | Katrā pusē |
| Brīvais augstums zem sijas | ≥ 2 000 mm | Visā nojumes platībā |

Ja jumta seguma ražotājs nosaka lielāku minimālo slīpumu, priekšējo stabu augstums attiecīgi palielināms, saskaņojot ar pasūtītāju.

- Pamati

  - Pamati (4 gab.) Zem katra nesošā staba izbūvējami betona punktveida pamati. Pamati izvietojami tā, lai to augšējā virsma paliktu zem bruģa seguma līmeņa un nebūtu redzama.

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| Pamatu skaits | 4 gab. – pa vienam zem katra nesošā staba |
| Tips | Urbtais betona pamats ar veidņa cauruli vai monolīts betona bloks |
| Diametrs / šķērsgriezums | Ø 300 mm (apaļš) vai 300 × 300 mm (kvadrātveida) |
| Iedziļinājums | Ne mazāk kā 1 200 mm no zemes līmeņa – zem sasalšanas dziļuma |
| Betons | Klase ≥ C20/25, XC2/XF1 iedarbes klase |
| Stiegrojums | 3–4 stieņi Ø 10 mm A500 ar spirālveida apsēju, aizsargkārta ≥ 40 mm |
| Pamata augšas atzīme | 40–60 mm zem bruģa seguma virsmas |
| Ass novietojuma pielaide | ± 10 mm no projektā norādītās ass |
| Augstuma pielaide | ± 5 mm starp visiem četriem pamatiem |

  - Katrā pamatā iebetonējama karsti cinkota regulējama staba pēda (M16 enkurskrūve vai iebetonējama U-veida pēda), kas nodrošina staba gala pacēlumu vismaz 30 mm virs bruģa virsmas, novēršot koksnes tiešu kontaktu ar mitrumu. Iebetonēšanas laikā pēdu novietojums fiksējams ar šablonu, lai nodrošinātu precīzu asu atbilstību.

- Bruģētais pacēlums

  - Pacēlums izbūvējams tā, lai tas pilnībā nosegtu pamatus un veidotu līdzenu, sausu grīdas virsmu zem nojumes.

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| Pacēluma izmēri plānā | 3 000 × 5 000 mm (250 mm izlaidums ap nojumi katrā pusē) |
| Pacēluma augstums | 150 mm virs esošā zemes līmeņa |
| Segums | Betona bruģakmens, biezums 60 mm, krāsa un raksts saskaņojams ar pasūtītāju |
| Apmales | Betona apmales akmens uz betona pamatnes pa visu perimetru |
| Šuvju aizpildījums | Kvarca smilts, iestrādāta 2 reizes ar starpblietēšanu |
| Kritums | 1,5–2 % prom no nojumes, virzienā uz āru |
| Blīvums | Nesošās kārtas blīvēšanas pakāpe ≥ 98 % (Proctor) |
| Virsmas līdzenums | ≤ 5 mm sprauga zem 2 m garas latas |

  - Bruģēšana veicama pēc pamatu betona nobriešanas (ne agrāk kā 7 dienas pēc betonēšanas). Ap staba pēdām bruģakmens piezāģējams precīzi, atstājot 5–10 mm elastīgu šuvi.

- Nesošais koka karkass

  - Vispārīgās prasības koksnei

- Konstrukciju koksne: skujkoku (priede/egle) zāģmateriāls, stiprības klase ne zemāka par C24, šķirota atbilstoši LVS EN 14081.

- Koksnes mitrums iestrādes brīdī: 18 ± 2 %. Neapstrādāta, slapja koksne netiek pieņemta.

- Nesošie elementi, kas atrodas ≤ 300 mm no bruģa virsmas, kā arī visi stabi – impregnēti spiediena veidā (lietošanas klase UC3).

- Nepieļaujami: izkrītoši zari, caurejošas plaisas nesošajos elementos, trupe, zilējums, kukaiņu bojājumi.

  - Nesošie elementi

| Elements | Šķērsgriezums | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabi | 150 × 150 mm | 4 gab. | 2 gab. × 2 600 mm (priekšā), 2 gab. × 2 000 mm (aizmugurē) |
| Priekšējā sija | 100 × 200 mm | 1 gab. × 5,0 m | Nes spāres, atbalstīta uz 2 stabiem |
| Aizmugurējā sija | 100 × 150 mm | 1 gab. × 5,0 m | Nostiprināta uz aizmugurējiem stabiem |
| Spāres | 50 × 150 mm | 9 gab. × 3,1 m | Solis 600 mm pa asīm |
| Sienu karkasa statņi | 50 × 100 mm | ≈ 22 gab. × 2,4 m | Solis 600 mm, visās trīs sienās |
| Sienu karkasa apakšlīdas | 50 × 100 mm | ≈ 12 tekošie m | Impregnētas, uz elastīgas hidroizolācijas paliktņa |
| Sasaistes / stingumi | 50 × 100 mm | ≈ 8 gab. | Diagonālie stingumi stūros, 45° leņķī |
| Vējdēļi un dzegas dēļi | 25 × 150 mm | ≈ 18 tekošie m | Ēvelēti, gar visu jumta perimetru |

Karkasa savienojumi veidojami ar karsti cinkotiem vai nerūsējošā tērauda kalumiem (leņķi, spāru stiprinājumi, perforētās plāksnes) un attiecīgiem kalto naglu vai konstruktīvo skrūvju stiprinājumiem. Stabu savienojumi ar sijām papildus fiksējami ar caurejošām M12 skrūvēm ar paplāksnēm.

Karkasam jābūt vertikāli un horizontāli iztaisnotam: stabu vertikalitātes novirze ≤ 3 mm uz 2 m; diagonāļu starpība plānā ≤ 8 mm.

- Sienu konstrukcija un apdare

Norobežojamas trīs sienas: aizmugurējā siena (4 500 mm) un divas sānu sienas (2 500 mm, trapecveida forma atbilstoši jumta slīpumam). Priekšpuse paliek atvērta.

## 6.1. Ārējais apšuvums

- Materiāls: skujkoku dēlis 25 × 150 mm (collīgais), zāģēts vai ēvelēts, žāvēts.

- Montāžas veids: horizontāli, trīnītī (pārlaidumā) – katrs nākamais dēlis pārsedz iepriekšējo vismaz par 30 mm.

- Efektīvais atklātais dēļa platums: 120 mm.

- Montāžas virziens: no apakšas uz augšu, pārlaidums vērsts uz leju, lai ūdens tiktu novadīts prom no konstrukcijas.

- Stiprinājums: nerūsējoša tērauda vai cinkotas gropētas naglas / skrūves, 2 gab. katrā krustpunktā ar statni; naglas galva iedzenama vienā līmenī ar virsmu.

- Aiz apšuvuma izveidojama ventilējama sprauga vismaz 20 mm (vertikāla pretlatojums 20 × 50 mm), ar atvērtu gaisa ieplūdi apakšā un izplūdi jumta zonā.

- Apakšējā dēļa apakšmala nolīdzināma vienā līnijā un atrodas vismaz 50 mm virs bruģa virsmas.

## 6.2. Iekšējais apšuvums – spundēts dēlis

- Materiāls: spundēts dēlis 18 × 120 mm (efektīvais platums ≈ 110 mm), ēvelēts, žāvēts, AB šķira.

- Montāža: horizontāli vai vertikāli pēc pasūtītāja izvēles; noklusējums – horizontāli, gropē uz augšu.

- Stiprinājums: slēpts, caur spundes gropi ar cinkotām skavām vai smalkgalvas naglām.

- Dēļi cieši saspiežami; sprauga starp dēļiem ≤ 0,5 mm.

- Savienojumu vietas noformējamas ar ēvelētām stūra un apdares līstēm.

- Sienu karkasa dobumi paliek neaizpildīti (nojume nav siltināta), izņemot gadījumus, ja pasūtītājs to nosaka atsevišķi.

# 6. Jumta konstrukcija un segums

Jumta konstrukcija veidojama kārtās šādā secībā (no iekšpuses uz āru):

| Nr. | Kārta | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iekšējais apšuvums | Spundēts dēlis 18 × 120 mm, piestiprināts spāru apakšpusē; slēptais stiprinājums caur gropi |
| 2 | Spāres | 50 × 150 mm, solis 600 mm |
| 3 | Vēja (difūzijas) membrāna | Difūzijai atvērta membrāna, Sd ≤ 0,3 m, blīvums ≥ 115 g/m²; klājama horizontāli no dzegas uz augšu, pārlaidums ≥ 100 mm, savienojumi līmēti |
| 4 | Pretlatojums | 25 × 50 mm gar spārēm – nodrošina 25 mm ventilācijas spraugu zem seguma |
| 5 | Latojums | 32 × 100 mm šķērsām, solis atbilstoši seguma ražotāja prasībām (parasti 350–450 mm) |
| 6 | Jumta segums | Ranila profilētā tērauda jumta loksne (vai līdzvērtīga), poliestera pārklājums, krāsa pēc RAL saskaņojuma ar pasūtītāju |

# 7. Sols

Gar aizmugurējo (galā esošo) sienu izbūvējams stacionārs koka sols visā sienas garumā.

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| Garums | 4 500 mm – visā sienas garumā, no sienas līdz sienai |
| Sēdvirsmas dziļums | 400 mm |
| Sēdvirsmas augstums | 450 mm no bruģa virsmas |
| Sēdvirsmas dēļi | Ēvelēts dēlis 40 × 120 mm, 3 gab. platumā, atstarpe 8 mm starp dēļiem |
| Malu apstrāde | Noapaļotas šķautnes, rādiuss ≥ 5 mm; virsma slīpēta P120 |
| Nesošais karkass | 50 × 100 mm; šķērssijas ar soli ≤ 800 mm (kopā 7 gab.) |
| Balsti | Aizmugurē – stiprināts pie sienas karkasa statņiem; priekšā – kājas 70 × 70 mm uz cinkotām pēdām |
| Stiprinājumi | Nerūsējošā tērauda skrūves, iegremdētas un aizpildītas ar koka aizbāžņiem |
| Slodze | Sēdvirsmai jāiztur izkliedēta slodze ≥ 250 kg/m² bez paliekošām deformācijām |

# 8. Koksnes aizsardzība un krāsojums

Visas koka virsmas – karkass, ārējais un iekšējais apšuvums, jumta iekšpuses apšuvums, sols, vējdēļi un līstes – apstrādājamas un krāsojamas divās kārtās.

| Kārta | Materiāls | Patēriņš | Prasības |
| --- | --- | --- | --- |
| Sagatavošana | Slīpēšana, putekļu noņemšana | — | Virsma sausa, tīra, bez sveķiem un netīrumiem |
| Grunts | Antiseptiska koksnes grunts | ≈ 1 kārta, 8–10 m²/l | Iestrādājama pirms montāžas vai uzreiz pēc tās |
| 1. kārta | Fasādes krāsa / lazūra koksnei | ≈ 8–10 m²/l | Uzklāj pēc grunts pilnīgas izžūšanas |
| 2. kārta | Tā pati krāsa / lazūra | ≈ 10–12 m²/l | Ne agrāk kā pēc ražotāja norādītā starplaika |

- Krāsas tips, tonis un pabeigtības pakāpe (matēta/pusmatēta) saskaņojami ar pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas.

- Ārējām virsmām lietojama krāsa āra apstākļiem ar UV aizsardzību; iekšējām virsmām pieļaujama tā paša ražotāja iekštelpu sērija.

- Visi dēļu gali un piezāģējumi krāsojami atsevišķi pirms montāžas – gala koksne uzsūc mitrumu visintensīvāk.

- Krāsošana veicama gaisa temperatūrā +5 °C līdz +25 °C, relatīvajā mitrumā < 80 %, bez tiešas saules un nokrišņiem.

- Kopējā krāsojamā virsma: aptuveni 70–75 m² (abas puses kopā, ieskaitot solu un karkasu). Kopējais krāsas patēriņš 2 kārtām: ≈ 15–17 litri.

- Krāsojumam jābūt vienmērīgam, bez notecējumiem, neapklātām vietām un otas svītrām.

# 9. Stiprinājumi un metāla izstrādājumi

- Visi stiprinājumi āra apstākļos – karsti cinkoti (Z275 vai augstāk) vai nerūsējošais tērauds A2/A4.

- Aizliegts lietot melnā tērauda vai elektrolītiski cinkotus stiprinājumus, kas saskaras ar impregnētu koksni – impregnēšanas sāļi izraisa paātrinātu koroziju.

- Redzamie stiprinājumi izvietojami taisnās, regulārās līnijās.

- Staba pēdas, spāru stiprinājumi un leņķi – rūpnieciski izgatavoti, ar CE marķējumu.

# 10. Kvalitātes prasības un pieļaujamās novirzes

| Rādītājs | Pieļaujamā novirze |
| --- | --- |
| Kopējie plāna izmēri | ± 15 mm |
| Stabu vertikalitāte | ≤ 3 mm uz 2 m garuma |
| Siju horizontalitāte | ≤ 4 mm uz 4,5 m garuma |
| Plāna diagonāļu starpība | ≤ 8 mm |
| Bruģa virsmas līdzenums | ≤ 5 mm zem 2 m latas |
| Bruģa akmeņu augstuma starpība | ≤ 2 mm blakus akmeņiem |
| Apšuvuma dēļu līnijas taisnums | ≤ 3 mm uz 2 m |
| Sprauga starp spundētiem dēļiem | ≤ 0,5 mm |
| Krāsojuma segums | Vienmērīgs, bez neapklātām vietām un notecējumiem |

- Izpildītājs sniedz garantiju: konstruktīvajiem darbiem 3 gadi, apdares un krāsojuma darbiem 2 gadi no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas.

- Konstatētos defektus garantijas laikā Izpildītājs novērš uz sava rēķina 10 darba dienu laikā.