1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMĀ

“Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) sekošanas iekārtu noma ”

identifikācijas Nr. BAP/2026/2-1/33

| Nr. p.k. | Prasību apraksts | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nepieciešamais GPS sekošanas iekārtu skaits (modelis, marka, ražotājs) | 63 |
| 2.Tehniskie parametri |  |  |
| 2.1. | Iekārtas barošanas spriegums no 10 līdz 30V. |  |
| 2.2. | Iekārtas darbības temperatūra atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. |  |
| 2.3. | GPS uztvērēja jūtība ne sliktāka kā – 161dBm. |  |
| 2.4. | Iekārtas precizitāte, pieļaujamā kļūda koordinēšanu noteikšanai (+/-) no 4 m līdz 10m. |  |
| 2.5. | Atšķirība starp GPS rādījumu un Odometra rādījumu nedrīkst būt lielāka par 5%. |  |
| 2.6. | Izsekošanas sistēmai jābūt pieejamai Eiropas Savienības dalībvalstu kartēm. |  |
| 2.7. | Izsekošanas sistēmai jānodrošina darbība valsts valodā. |  |
| 2.8. | Piekļuves iespēja sistēmai un atskaitēm 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. |  |
| 2.9. | Piekļuve Sistēmai lietošanai, izmantojot interneta pārlūkprogrammas bez papildu programmas instalēšanas. |  |
| 2.10. | Piedāvātajām mobilo sakaru operatoru SIM kartēm jānodrošina netraucēta regulāra GPRS datu pārraide visā Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. |  |
| 2.11. | Gadījumos, kad nav iespējama GSM/GPRS datu pārraide, dati tiek uzkrāti Iekārtas iekšējā atmiņā un nosūtīti uz datu bāzes serveri brīdī, kad pārklājums atkal kļūst pieejams. |  |
| 2.12. | Sistēma pilnībā tiek uzturēta uz piegādātāja servera, ar piegādātāja SIM kartēm. |  |
| 2.13. | Sistēma nodrošina automātisku paziņojumu un atgādinājumu nosūtīšanu (e-pasts, sms). |  |
| 2.14. | Iespēja izveidot apakškontus un noteikt tiem informācijas pieejamības līmeņus. |  |
| 2.15. | Maršrutu vēstures saglabāšana ne mazāk kā 3 gadi. |  |
| 3.Ģeogrāfiskajās kartēs attēlojamās funkcijas |  |  |
| 3.1. | Transportlīdzekļa darbības kontrole reālajā laikā: motora režīms, brauciena galamērķi, braukšanas ātruma pārskatīšana, parkošanās vietas. |  |
| 3.2. | Vēstures pārskats: braucienu reālā animācija kartē, parkošanās vietu un laiku uzrādi, braucienu dati – nobrauktais ceļš, brauciena laiks, lielākais ātrums. |  |
| 4.Sistēmas atskaišu nodrošināšana |  |  |
| 4.1. | Iespēja atskaitēs izvēlēties periodu un apstāšanās intervālus (mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķas nedēļas dienu/-as (piem. sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz). |  |
| 4.2. | Informācija par nobrauktajiem maršrutiem, attālumiem (apdzīvota vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km)). |  |
| 4.3. | Informācija par braukšanas ātrumu (apdzīvota vieta, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km), ātrums (km/h)). |  |
| 4.4. | Stāvvietu (vai apstāšanās vietu) uzskaite (apdzīvota vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, ilgums (stundas, minūtes)). |  |
| 4.5. | Sistēma nodrošina automātisku ceļazīmes izveidi par dienu vai laika periodu līdz mēnesim ar informāciju (izbraukšanas/iebraukšanas punkts, laiks izbraucot/iebraucot, laiks pavadīts ceļā un gala punkta, kilometri starp punktiem). Sistēma nodrošina ceļazīmes koriģēšanu pēc transportlīdzekļa odometra faktiskajiem rādītājiem. |  |
| 4.6. | Iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „PDF” un „Excel” formātos. |  |
| 5.Sistēmas darbības nodrošināšana |  |  |
| 5.1. | Bezmaksas pasūtītāju darbinieku apmācība par iekārtām un sistēmas lietošanu. |  |
| 5.2. | Bezmaksas GPS sekošanas sistēmas pakalpojumu jauninājumi. |  |
| 5.3. | Bezmaksas iekārtu pārkonfigurēšana. |  |
| 5.4. | Defektu novēršanas laiks 3 darba dienas. |  |
| 5.5. | Pretendentam jānodrošina klientu atbalsta tālrunis, darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.17:00. |  |

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |