CENU APTAUJA

“Bīstamo koku zāģēšana un kopšana Iecavā un Iecavas pagasta teritorijā”

identifikācijas numurs IAP 2026/34/CA

Iecavā, Bauskas novadā

Dokumenta parakstīšanas datums

ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

- Pasūtītājs

| ## Pasūtītāja nosaukums | ## Bauskas novada pašvaldības iestāde ## “Iecavas apvienības pārvalde” |
| --- | --- |
| ## Juridiskā adrese | ## Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913 |
| ## Reģistrācijas numurs | ## 90009116223 |
| ## Kontaktpersona | ## Normunds Vāvers |
| ## Tālruņa numurs | ## +371 25773328 |
| ## E-pasta adrese | ## normunds.vavers@bauskasnovads.lv |

2. Iepirkuma priekšmets

Bīstamo koku zāģēšana un kopšana Iecavā un Iecavas pagasta teritorijā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

## 3. Identifikācijas numurs

## IAP 2026/34/CA

## 4. Kontaktpersonas:

## 4.1. Par cenu aptaujas noteikumiem: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” jurista palīdze Linda Berga, tālr. +371 29522243, e-pasts: linda.berga@bauskasnovads.lv;

## 4.2. Par tehnisko specifikāciju: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieks Andris Mezeriņš, tālr. +371 20041730, e-pasts: andris.mezerins@bauskasnovads.lv.

## 5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2026. gada 13. oktobra plkst. 12:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: linda.berga@bauskasnovads.lv.

6. Līguma nosacījumi:

6.1. Līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēnešu periods no līguma parakstīšanas dienas.

6.2. Līguma izpildes vieta: Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta teritorija, Bauskas novads.

6.3. Apmaksa: rēķins ar pēcapmaksu pēc kārtējā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas.

6.4. Pasūtītājs patur tiesības iegādāties pakalpojumu atbilstoši Pasūtītājam pieejamajam finansējumam, samazinot pakalpojuma apjomu, ja Pretendenta finanšu piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas (9 999,99 EURO/gadā bez PVN).

6.5. Pretendents pakalpojuma cenā iekļauj visus izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma kvalitatīvu veikšanu.

7.Prasības pretendentiem

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura līdz līguma slēgšanas dienai ir reģistrēta, licenzēta un/vai sertificēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir tiesīga nodarboties ar komercdarbību un sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.

8. Iesniedzamie dokumenti

8.1.Pieteikums dalībai cenu aptaujā, noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

8.2.Finanšu piedāvājums, noformēts atbilstoši 3.pielikumam.

9. Piedāvājuma izvēles kritērijs

9.1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem un atzīts par saimnieciski izdevīgāko.

9.2. Vērtējot piedāvājumu, tiek ņemta vērā piedāvājuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa.

Bauskas novada pašvaldības iestādes

“Iecavas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieks	(*paraksts)			A.Mezeriņš

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Bīstamo koku zāģēšana un kopšana Iecavā un Iecavas pagasta teritorijā”

identifikācijas numurs IAP 2026/34/CA

Tehniskajā specifikācijā norādītie koku skaita apjomi ir aptuveni. Tehniskā specifikācijā norādītais apjoms nav uzskatāms par saistošu Pasūtītājam – konkrētos apjomus pēc apstākļiem, vajadzības un finanšu iespējām noteiks Pasūtītājs līguma darbības laikā.

VEICAMIE DARBI

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bīstamo un bojāto koku zāģēšana un novākšana | gab. | 15 |
| 2. | Koku kopšana, veicot sauso un bīstamo zaru izzāģēšanu | gab. | 57 |

- Bīstamo un bojāto koku zāģēšana un novākšana Iecavā un Iecavas pagasta teritorijā (15 koki).

- Koku kopšana, veicot sauso un bīstamo zaru izzāģēšanu Iecavā un Iecavas pagasta teritorijā (57 koki):

  - Iecavas parkā (5 koki);

  - Sila kapos (15 koki);

  - Smedes kapos (2 koki);

  - Jaundedžu kapos (2 koki);

  - Baložu kapos (3 koki);

  - un citviet minētajā teritorijā (30).

PRASĪBAS VEICAMAJIEM DARBIEM

- Koku zāģēšanu un kopšanu veic kokkopji – arboristi.

- Darbu veikšanai jānodrošina drošības līdzekļu uzstādīšana – zāģēšanas vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentēm, barjerām vai konusiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Nepieciešamības gadījumā jāorganizē transporta kustība.

- Bīstamo koku (nolūzuši, bīstami sasvērušies, aizlūzuši, nokaltuši) novākšana, nozāģēšana tiek veikta nekavējoties pēc pasūtītāja pieteikuma (darbi uzsākami ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža), ja laikapstākļi ir atbilstoši darbu veikšanai, neapdraudot kāda dzīvību vai veselību. Nozāģētie koki jāsagarina ne garāki par 2 metriem un jānovieto tā, lai tie netraucē autobraucējiem un gājējiem.

- Darbu veikšanas objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Beidzot vai pārtraucot darbu veikšanu, darba vieta jāsakārto, attīrot no zariem un zāģu skaidām.

- Darba vietas sakārtošana, t.sk. augsnes virskārtas izlīdzināšana, darbu veikšanas laikā radušos atkritumu (koku zari, skaidas, u.c.) savākšana, nogādāšana Pasūtītāja norādītajā atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietā (Iecavas pagasta robežās) – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgās izmaksas.

- Darba vietā nav atļauta vides piesārņošana ar sadzīves atkritumiem, izlietu degvielu, eļļām un citām vielām.

- Zāģmateriāls paliek Pasūtītāja īpašumā.

- Celmu augstums nedrīkst pārsniegt 20 cm.

- Darbi jāveic, ievērojot darba, satiksmes, iedzīvotāju un tehniskās drošības pasākumus, nebojājot apkārtējās ēkas, būves, aprīkojumus, labiekārtojuma elementus, apstādījumus vai tehniku, inženierkomunikāciju tīklus u.c.

- Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešajai personai nodarīto kaitējumu (civiltiesiskā apdrošināšana), kas radusies darbu izpildes laikā un/vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto darbu izpildes dēļ.

- Izpildītājs nodrošina darbu izpildei atbilstošu nepieciešamo tehniku, aprīkojumu, ekipējumu un cilvēku resursus.

- Par darba uzdevuma izpildei izvēlēto darba metodi un darba kvalitāti atbild Izpildītājs.

- Jebkuru darbu veikšana un to veikšanas kārtība iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Darbu veikšanas laikā Pasūtītājam ir tiesības dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz darbu veikšanu.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI KOKU VAINAGU VEIDOŠANAI

UN KOPŠANAI

- Zaru zāģēšanas un koku vainagu veidošanas gadījumos ievērot koku sugas īpatnības.

- Dabiska vainaga sakopšanas laikā kokam tiek izgriezti nevēlamie galotnes konkurenti, kā arī izgriezti sausie, atmirstošie, slimie, norīvētie, nolūzušie, aizlūzušie, virzienā uz vainaga iekšpusi augošie un citādi bojātie zari.

- Vainagu paaugstina, izgriežot apakšējos zarus, kā arī saīsinot tos zarus, kurus paredzēts izņemt nākotnē. Lai vainaga paaugstināšana neradītu proporcionālu nesamērību, vainagam vajadzētu veidot 2/3 no kopējā koku garuma.

- Vainagu samazināšana jāizmanto, lai samazinātu vainagu vai koka izmērus, iespēju robežās cenšoties saglabāt koka dabisko formu. Saīsinot vainagu, zari jāapgriež līdz iekšējiem sānzariem vai pilnībā līdz stumbram, bet galotnes apgriešana nav vēlama. Veicot īsināšanu, paliekošā zara garumam vajag būt vismaz 1/3 daļai no apgrieztā zara, bet sānzarus jāapgriež tā, lai palikušie zari veido vienmērīgu un harmonisku vainaga formu.

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ

“Bīstamo koku zāģēšana un kopšana Iecavā un Iecavas pagasta teritorijā”

identifikācijas numurs IAP 2026/34/CA

| Informācija par pretendentu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |
| Tālrunis: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |
| Tālrunis: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

“Bīstamo koku zāģēšana un kopšana Iecavā un Iecavas pagasta teritorijā”

identifikācijas numurs IAP 2026/34/CA

Iepazinušies ar tirgus izpētes “Bīstamo koku zāģēšana un kopšana Iecavā un tās teritorijā”, identifikācijas numurs IAP 2026/34/CA noteikumiem, mēs piedāvājam veikt pakalpojumu par šādu līgumcenu:

| Nr.p.k. | Izpildāmais darbs | Vienība | Plānotais izpildes laiks | Daudzums | Vienības izmaksas EUR bez PVN | Cena par plānoto apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bīstamo un bojāto koku zāģēšana un novākšana | gab. | 12 mēnešu periods no līguma parakstīšanas dienas | 15 |  |  |
| 2. | Koku kopšana, veicot sauso un bīstamo zaru izzāģēšanu | gab. | 12 mēnešu periods no līguma parakstīšanas dienas | 57 |  |  |
| Kopā par plānoto apjomu, EUR bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN (21%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā par plānoto apjomu, EUR ar PVN |  |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |